RoomAPS定位基站接口说明

- RoomAPS定位基站提供的接口功能

设置定位基站的x/y/z坐标信息和基站编号。

- RoomAPS定位基站接口的物理连接方式

4口串口线连接RoomAPS引出的配置接头，串口波特率为115200bps。

- RoomAPS定位基站接口的命令使用方式

接口命令分为设置命令和查询命令两种，所有命令均以“AT+”开始并“;”结尾。

- RoomAPS接口命令集

| 指令 | 返回信息 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AT+Number=?; | AT+Number=xxx; | 查询指令 | 查询基站编号 |
| AT+Px=?; | AT+Px=xxx; | 查询指令 | 查询基站X坐标 |
| AT+Py=?; | AT+Py=xxx; | 查询指令 | 查询基站Y坐标 |
| AT+Pz=?; | AT+Pz=xxx; | 查询指令 | 查询基站z坐标 |
| AT+SetNumber=xxx; | Set New Number:xxx; | 设置指令 | 设置基站编号 |
| AT+SetPx=xxx; | Set New PointX:xxx; | 设置指令 | 设置基站X坐标 |
| AT+SetPy=xxx; | Set New PointY:xxx; | 设置指令 | 设置基站Y坐标 |
| AT+SetPz=xxx; | Set New PointZ:xxx; | 设置指令 | 设置基站Z坐标 |

注：基站坐标x/y/z的单位均为毫米，类型为整数。

- 使用“RoomAPS定位基站配置软件”进行配置

RoomAPS定位基站配置软件，是利用上述AT指令进行RoomAPS基站设备配置的免费软件，用户可以直接利用该软件进行基站设备配置。