RoomAPS定位接收模块说明

- RoomAPS定位接收模块基本组成

Room定位接收模块由设备主体、定位发射头、通信天线组成，设备主体带有一个电源接口和一个通信串口。供电电压24伏。

- RoomAPS定位接收模块与上位机的数据通信

上位机通过串口连接线与RoomAPS定位接收模块连接，串口波特率115200bps。

当上位机打开串口后，就会从串口持续收到定位发射头的坐标数据。

- RoomAPS定位接收模块数据接口

3.1定位坐标数据输出

坐标数据格式为：[APS@响应基站数量#坐标x&坐标y]。如：[APS@5#3660&8224]。

当响应基站数量小于3时，当前无法算出定位坐标，坐标值输出为0。

当RoomAPS定位接收模块上电后，自动输出定位坐标数据。

RoomAPS定位接收模块的默认定位频率为10Hz，即每秒钟刷新10次定位数据。

3.2参数配置

接口命令分为设置命令和查询命令两种，所有命令均以“AT+”开始并“;”结尾。

| 指令 | 返回信息 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AT+Rate=?; | AT+Rate=xx; | 查询指令 | 查询当前定位频率（单位Hz） |
| AT+Height=?; | AT+Height =xxx; | 查询指令 | 查询定位发射头安装高度（单位mm） |
| AT+SetRate=xx; | Set New Rate:xx; | 设置指令 | 设置定位频率（5~20范围值，单位Hz） |
| AT+SetHeight =xxx; | Set New Height:xxx; | 设置指令 | 设置发射头安装高度（单位mm） |

- RoomAPS定位接收模块的测量精度

RoomAPS定位接收模块的定位计算点是定位发射头圆孔中心位置，RoomAPS定位接收模块的定位精度是±4mm。

注意：定位精度高度依赖于定位基站的坐标精准度，所以在安装测量定位基站的坐标时，一定要做到尽可能准确。